СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ПРАВОХЕТТИНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

19 декабря 2016 года				                                                               № 188

- О внесении изменений в решение Собрания  депутатов  муниципального   образования поселок Правохеттинский  от 21.02.2007 № 49 «Об утверждении генерального плана муниципального образования поселок Правохеттинский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключения о результатах публичных слушаний  по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Правохеттинский «О внесении изменений в решение Собрания  депутатов  муниципального   образования поселок Правохеттинский  от 21.02.2007 № 49 «Об утверждении генерального плана муниципального образования поселок Правохеттинский» от 04.12.2016 года, в целях создания условий для устойчивого развития территории поселка Правохеттинский, сохранения окружающей среды, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, на основании Устава муниципального образования посёлок Правохеттинский, Собрание депутатов муниципального образования посёлок Правохеттинский

Р Е Ш А Е Т:

- Внести изменения в решение Собрания  депутатов  муниципального   образования поселок Правохеттинский  от 21.02.2007 № 49 «Об утверждении генерального плана муниципального образования поселок Правохеттинский» согласно приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования поселок Правохеттинский «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования поселок Правохеттинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.admhetta.yanao.ru.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

поселок Правохеттинский			 	                                                      С.В. Сальников

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования

поселок Правохеттинский

от  19 декабря 2016 года № 188

- Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ Правил землепользования и застройки сельского поселения Правохеттинский изложить в следущей редакции:

«Статья 18. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним устанавливаются индивидуально, с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон устанавливаются по:

1) красным линиям;

2) границам земельных участков;

3) границам поселения;

4) естественным границам природных объектов;

5) иным границам.

3. Виды территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования:

| Условные обозначения | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| ЖЗ | Зона жилой застройки средней этажности |
| ЖЗ | Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| ОДЗ | Зона административно -делового назначения |
| ОДЗ | Зона социально-бытового назначения |
| ОДЗ | Зона торгового назначения |
| ОДЗ | Зона общественного центра |
| ОДЗ | Зона учебно образовательного назначения |
| ОДЗ | Зона культурно-досугового назначения |
| ОДЗ | Зона спортивного назначения |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| ПР | Зона промышленности |
| ПРЗ | Зона коммунально-складского назначения |
| ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ИЗ | Зона энергообеспечения |
| ИЗ | Зона водоснабжения и очистки стоков |
| ИЗ | Зона связи |
| ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ТЗ | Зона поселкового транспорта |
| ТЗ | Зона индивидуального транспорта |
| ТЗ | Зона внешнего транспорта |
|  | РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| РЗ | Зона места отдыха общего пользования |
| РЗ | Зона природных территорий |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| СхС | Зона ведения садоводства и огородничества |
| ЗОНЫ АКВАТОРИЙ |  |
| А | Зона акваторий |

- Статья 19. Общие положения градостроительного регламентирования

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для функционирования объектов капитального строительства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению в какой-либо из территориальных зон являются разрешенными видами использования для данной зоны.

6. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования, устанавливаемых в соответствии с федеральным законодательством.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенному виду использования и могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. Реконструкция объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду использования, может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду использования, может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду использования, продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 20. Застройка и землепользование на территории жилых зон:

- 1.Зона жилой застройки средней этажности (ЖЗ)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами выделена для формирования кварталов с высокой плотностью застройки, предназначена для размещения жилых домов с количеством этажей не более двух, а также объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Среднеэтажная жилая застройка;

- Обслуживание жилой застройки;

- Социальное обслуживание;

- Бытовое обслуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Среднее и высшее профессиональное образование;

- Магазины;

- Объекты торговли (торговые центры);

- Общественное питание;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное обслуживание;

- Общественное управление;

- Деловое управление;

- Гостиничное обслуживание;

- Историко-культурная деятельность;

- Культурное развитие;

- Банковская и страховая деятельность;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые виды использования:

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- Блокированная жилая застройка;

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание;

- Религиозное использование;

- Обеспечение научной деятельности;

- Выставочно-ярмарочная деятельность;

- Рынки;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 20 м;

Минимальная площадь земельного участка - 1000 м2;

Минимальный отступ застройки от границ земельного участка или красной линии улиц - 6 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной секционной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м;

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество  этажей - 2;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%;

Коэффициент использования территории – не более 0,67.

Обслуживание жилой застройки, бытовое обслуживание,  магазины – общая площадь объекта капитального строительства не более - 500 кв.м;

Социальное обслуживание, общественное питание, объекты общественного управления, гостиничное обслуживание, банковская и страховая деятельность  - общая площадь объекта капитального строительства не более - 1000 кв.м;

Объекты спорта - не требующие установления СЗЗ.

3. Иные показатели.

Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности.

Расстояние от здания поликлиники до красной линии застройки должно быть не менее 15м.

Размер участка спортивных площадок, игровых площадок, площадок для отдыха, площадок для хозяйственных целей и площадок для выгула собак определяется в соответствии с проектом планировки.

Удельные размеры площадок для занятий физкультурой – 1,5 м2/чел,

Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий - 10 – 40 м.

Удельные размеры площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 1,0 м2/чел.

Удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения – 0,1 м2/чел.

Расстояние от игровых площадок до окон жилых и общественных зданий – 12 м.

Расстояние от площадок для отдыха до окон жилых и общественных зданий – 10 м.

Удельные размеры площадок для хозяйственных целей - 0,4 м2/чел.

Расстояние до границ участков жилых домов, ДДУ, игровых площадок, озелененных площадок – не менее 50, но не более 100 м.

Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 50м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20м.

Удельные размеры площадок для выгула собак - 0,1 м2/чел., расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий – 40 м.

Размер земельного участка для гаражей и открытых автостоянок в соответствии с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами)

Удельные размеры площадок для стоянки автомашин – 2,5 м2/чел, расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий – определяется действующими техническими регламентами (действующими нормативами).

Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроено-пристроенные к жилым зданиям необходимо предусматривать  в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий следует принимать не менее 5 м2 на человека.

- Ограничения не установлены.

- 2. Зона застройки индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для формирования жилых районов с низкой плотностью застройки, предназначена для размещения отдельно стоящих жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, для постоянного проживания с количеством этажей не более двух, а также объектов с минимально разрешенным набором услуг местного значения связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Для индивидуального жилищного строительства;

- Блокированная жилая застройка;

- Обслуживание жилой застройки;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Магазины;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Бытовое обслуживание;

- Общественное питание;

- Культурное развитие;

- Спорт;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые виды использования:

- Религиозное использование;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 16 м;

Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 400 м2.

Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 1500 м2.

Минимальная площадь участка для условно разрешенного вида использования – 500 м2.

Минимальный отступ застройки от красной линии улиц - 5 м; проездов - 3 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

Минимальный отступ от границы  земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный этаж.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%;

Коэффициент использования территории – не более 0,67.

Обслуживание жилой застройки, бытовое обслуживание, магазины, общественное и деловое управление, гостиничное обслуживание – общая площадь объекта капитального строительства не более - 500 кв.м;

Социальное обслуживание - общая площадь объекта капитального строительства не более - 1000 кв.м;

Общественное питание - общая площадь объекта капитального строительства не более - 300 кв.м;

Спорт - не требующие установления СЗЗ.

3. Иные показатели.

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) следует  принимать в соответствии с действующими техническими регламентами (действующими нормативами).

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются по нормам инсоляции и освещенности. Расстояние от здания поликлиники до красной линии застройки должно быть не менее 15 м.

Размер участка игровых площадок, площадок для отдыха, площадок для хозяйственных целей определяется в соответствии с проектом планировки.

Удельные размеры площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 1,0 м2/чел.

Удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения – 0,1 м2/чел.

Расстояние от игровых площадок до окон жилых и общественных зданий – 12 м.

Расстояние от площадок для отдыха до окон жилых и общественных зданий – 10 м. Удельные размеры площадок для хозяйственных целей - 0,4 м2/чел.

Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 50 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Расстояния от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий, площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м.

Размер земельного участка для гаражей и открытых автостоянок в соответствии с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами)

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах и в первом этаже допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей.

1-2 машиноместа на индивидуальный участок.

Удельные размеры площадок для стоянки автомашин – 2,5 м2/чел, расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий – определяется действующими техническими регламентами (действующими нормативами).

Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроено-пристроенные к жилым зданиям необходимо предусматривать  в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

Допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению.

Максимальная высота для дворовых построек (индивидуальные гаражи на приквартирных участках на 1-2 легковых автомобиля, мастерские, сараи, бани, хозяйственные строения, парники, теплицы, оранжереи и так далее) от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 6 м.

Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий следует принимать не менее 5 м2 на человека.

- Ограничения не установлены.

- Статья 21. Застройка и землепользование на территориях общественно-деловых зон

- 1. Зона административно –делового назначения (ОДЗ);

Зона административно делового назначения выделена для строительства и эксплуатации зданий с целью размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельности, а также иной управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг гражданам, совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевой деятельности, за исключением банковской и страховой деятельности.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Общественное управления;

- Деловое управление;

- Бытовое обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- Рынки;

- Магазины;

- Выставочно-ярмарочная деятельность;

- Общественное питание;

- Гостиничное обслуживание;

- Банковская и страховая деятельность;

- Культурное развитие;

- Развлечения;

- Обеспечение научной деятельности;

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание;

- Религиозное использование;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Среднее и высшее профессиональное образование;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые  виды использования:

- Среднеэтажные жилые дома;

- Автомобильный транспорт;

- Железнодорожный транспорт;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 625 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Максимальное количество этажей - 2;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Общая площадь объекта капитального строительства для функций: бытовое обслуживание, социальное обслуживание, магазины, общественное питание,  гостиничное обслуживание,  общественное управление, банковская и страховая деятельность - не более 1000 кв.м; торговые центры-не более 5000 кв.м торговой площади.

Спорт - не требующие установления СЗЗ.

3. Ограничения не установлены.

- 2. Зона социально – бытового назначения (ОДЗ)

Зона административно делового назначения выделена для строительства и эксплуатации зданий с целью размещения объектов социально бытового обслуживание населения.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Бытовое обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- Выставочно-ярмарочная деятельность;

- Общественное питание;

- Гостиничное обслуживание;

- Развлечения;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Среднее и высшее профессиональное образование;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые  виды использования:

- Среднеэтажные жилые дома;

- Автомобильный транспорт;

- Железнодорожный транспорт;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 625 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Максимальное количество этажей - 2;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Общая площадь объекта капитального строительства для функций: бытовое обслуживание, социальное обслуживание, магазины, общественное питание,  гостиничное обслуживание,  общественное управление, банковская и страховая деятельность - не более 1000 кв.м; торговые центры-не более 5000 кв.м торговой площади.

3. Ограничения не установлены.

- 3. Зона торгового назначения (ОДЗ)

Зона административно делового назначения выделена для строительства и эксплуатации зданий с торговли, банковской, страховой деятельности и оказанием услуг гражданам,

1) Основные виды разрешённого использования:

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- Рынки;

- Магазины;

- Выставочно-ярмарочная деятельность;

- Общественное питание;

- Бытовое обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Гостиничное обслуживание;

- Банковская и страховая деятельность;

- Развлечения;

- Религиозное использование;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Среднее и высшее профессиональное образование;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые  виды использования:

- Среднеэтажные жилые дома;

- Автомобильный транспорт;

- Железнодорожный транспорт;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 625 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Максимальное количество этажей - 2;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Общая площадь объекта капитального строительства для функций: бытовое обслуживание, социальное обслуживание, магазины, общественное питание,  гостиничное обслуживание,  общественное управление, банковская и страховая деятельность - не более 1000 кв.м; торговые центры-не более 5000 кв.м торговой площади.

3. Ограничения не установлены.

- Зона общественного центра (ОДЗ)

Строительство, размещение и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи   (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, медицинские диагностические центры, обеспечивающие оказание услуг по лечению и т.п.).

1) Основные виды разрешённого использования:

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Стационарное медицинское обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Санаторная деятельность;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Общественное управление;

- Спорт;

- Коммунальное облуживание;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые виды использования:

- Бытовое обслуживание;

- Деловое управление;

- Магазины;

- Банковская и страховая деятельность;

- Общественное питание;

- Религиозное использование;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков:

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 1000 м2;

Минимальный отступ от границы  земельного участка (красной линии) - 3 м;

Расстояние от здания поликлиники до красной линии застройки – 15 м, от больничного корпуса – 30 м..

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей – 5;

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 60%.

3. Иные показатели.

Размер земельного участка парковки перед объектами здравоохранения определяется в соответствии с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами)

Для служебных машин и легковых автомобилей для посетителей из расчета 20 машино-мест на 100 расчетных посещений в смену, а при детских поликлиниках также крытые стоянки для детских колясок – 20 мест на 100 посещений в смену.

- Ограничения не установлены.

- Зона учебно – образовательного назначения (ОДЗ)

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения:  детские ясли,  детские сады и иные учреждения дошкольного образования; школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи и иные учреждения начального, среднего общего и среднего специального образования;  художественные, музыкальные школы и  училища, образовательные кружки, и иные учреждения специального образования; общества знаний; институты, университеты и иные учреждения высшей школы; учреждения, специализирующиеся на переподготовке и повышении квалификации специалистов.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Среднее и высшее профессиональное образование;

- Обеспечение научной деятельности;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Социальное обслуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Спорт;

- Культурное развитие;

- Общественное управление;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые виды использования:

- Бытовое обслуживание;

- Деловое управление;

- Гостиничное обслуживание;

- Банковская и страховая деятельность;

- Магазины;

- Общественное питание;

- Развлечения;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

3) Предельные  размеры земельных участков и  предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков:

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка – 1200 м2;

Минимальный отступ от границы  земельного участка (красной линии) - 3 м.

Расстояние от детского дошкольного учреждения, общеобразовательные школы до красной линии – 25 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей – 3;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35%.

- 3. Ограничения не установлены.

- Зона культурно-досугового назначения (ОДЗ)

Зона административно делового назначения выделена для строительства и эксплуатации зданий с целью размещения культурно – досуговой дейтельности населения.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Деловое управление;

- Бытовое обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- Рынки;

- Магазины;

- Выставочно-ярмарочная деятельность;

- Общественное питание;

- Гостиничное обслуживание;

- Банковская и страховая деятельность;

- Культурное развитие;

- Развлечения;

- Религиозное использование;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Среднее и высшее профессиональное образование;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые  виды использования:

- Среднеэтажные жилые дома;

- Автомобильный транспорт;

- Железнодорожный транспорт;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения;

- Связь.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 625 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Максимальное количество этажей - 2;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Общая площадь объекта капитального строительства для функций: бытовое обслуживание, социальное обслуживание, магазины, общественное питание,  гостиничное обслуживание,  общественное управление, банковская и страховая деятельность - не более 1000 кв.м; торговые центры-не более 5000 кв.м торговой площади.

- 3. Ограничения не установлены.

- Зона спортивного назначения (ОДЗ)

Зона объектов физкультуры и спорта выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства спортивного назначения.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Деловое управление;

- Магазины;

- Общественное питание;

- Культурное развитие;

- Гостиничное обслуживание;

- Коммунальное облуживание;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Объекты гаражного назначения;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков:

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 1000 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей – 5;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

3. Иные показатели.

Удельные размеры площадок для занятия физкультурой – 1,5 м2/ чел.

Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий - 10-40 м.

Размер земельного участка парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования определяется в соответствии с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами)

Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7 - 10 машино-мест и 15 - 20 велосипедов и мопедов.

4.Ограничения не установлены.

- Статья 22 Застройка и землепользование на территории производственных зон

- 1. Зона промышленности (ПР)

Зона производственных объектов выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства промышленного назначения.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Недропользование;

- Тяжелая промышленность;

- Легкая и пищевая промышленность;

- Нефтехимическая промышленность;

- Строительная промышленность;

- Энергетика;

- Связь;

- Деловое управление;

- Склады;

- Автомобильный транспорт;

- Железнодорожный транспорт;

- Обслуживание автотранспорта;

- Объекты придорожного сервиса;

- Коммунальное облуживание;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Передвижное жилье;

- Обеспечение научной деятельности;

- Магазины;

- Общественное питание;

- Бытовое обслуживание;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Объекты гаражного назначения.

3) Условно разрешённые виды использования:

- Гостиничное обслуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

- Ветеринарное обслуживание;

- Спорт.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 50 м;

Минимальная площадь земельного участка - 5000 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей – 3;

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 50%.

3. Иные показатели.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны (района).

Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, технических средств по уборке и содержанию территории, спасательной и пожарной служб). При отсутствии в районе строительства автомобильных хозяйств по обслуживанию предприятий допускается предусматривать для предприятий гаражи не более чем на 15 грузовых автомобилей.

4.Ограничения не установлены.

- 2. Зона коммунально-складского назначения (ПРЗ)

Зона коммунально-складских объектов выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства коммунально-складского назначения.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Склады;

- Рынки;

- Объекты торговли (торговые центры);

- Коммунальное облуживание;

- Объекты придорожного сервиса;

- Обслуживание автотранспорта;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Передвижное жилье;

- Деловое управление;

- Бытовое обслуживание;

- Выставочно-ярмарочная деятельность;

- Магазины;

- Общественное питание;

- Ветеринарное обслуживание;

- Объекты гаражного назначения;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Связь.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 3000 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей – 3;

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 50%.

3. Иные показатели.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны (района).

Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, технических средств по уборке и содержанию территории, спасательной и пожарной служб). При отсутствии в районе строительства автомобильных хозяйств по обслуживанию предприятий допускается предусматривать для предприятий гаражи не более чем на 15 грузовых автомобилей.

4.Ограничения не установлены.

- Статья 23. Застройка и землепользование на террториях зон инжереной инфраструктуры

- 1.Зона водоснабжения и очистки стоков (ИЗ)

Зона источников водоснабжения выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, предназначенных для размещения объектов водоснабжения, а также сооружений и коммуникаций, служащих для функционирования и эксплуатации объектов водоснабжения.

Виды разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зоне источников водоснабжения, устанавливаются в индивидуальном порядке уполномоченными органами в установленном порядке.

Зона канализационных очистных объектов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется специализированная деятельность.

Основные виды разрешенного использования:

- канализационные насосные станции;

- сооружения для механической и биологической очистки;

- поля фильтрации;

- поля орошения;

- биологические пруды;

- нежилые помещения для дежурного персонала;

- элементы благоустройства.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного объекта.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков.

- Минимальная площадь земельного участка - 100 м2;

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования:

- Максимальное количество этажей - 5;

- Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 50%.

- Минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 3 м.

Ограничения не установлены.

- 2. Зона связи (ИЗ)

1) Основные виды разрешённого использования:

- Связь;

- Трубопроводный транспорт;

- Коммунальное облуживание;

- Склады;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Обслуживание автотранспорта;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 500 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей - 5;

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 50%.

3. Иные показатели.

Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, технических средств по уборке и содержанию территории, спасательной и пожарной служб). При отсутствии в районе строительства автомобильных хозяйств по обслуживанию предприятий допускается предусматривать для предприятий гаражи не более чем на 15 грузовых автомобилей.

Размеры земельных участков, предназначенных для обслуживания поселений, допускается принимать из расчета 2,5 м2/чел. Площади, вместимость складов общетоварных и специализированных, для хранения овощей, картофеля и фруктов, топлива и строительных материалов, а также санитарные разрывы до них следует принимать в соответствии с действующими техническими регламентами (действующими нормативами).

4.Ограничения не установлены.

- 3. Зона энергосбережения (ИЗ)

Зона инженерной инфраструктуры выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Энергетика;

- Связь;

- Трубопроводный транспорт;

- Коммунальное облуживание;

- Склады;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Обслуживание автотранспорта;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 500 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей - 5;

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 50%.

3. Иные показатели.

Гаражи предприятий следует предусматривать только для специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, технических средств по уборке и содержанию территории, спасательной и пожарной служб). При отсутствии в районе строительства автомобильных хозяйств по обслуживанию предприятий допускается предусматривать для предприятий гаражи не более чем на 15 грузовых автомобилей.

Размеры земельных участков, предназначенных для обслуживания поселений, допускается принимать из расчета 2,5 м2/чел. Площади, вместимость складов общетоварных и специализированных, для хранения овощей, картофеля и фруктов, топлива и строительных материалов, а также санитарные разрывы до них следует принимать в соответствии с действующими техническими регламентами (действующими нормативами).

4.Ограничения не установлены.

- Статья 24. Застройка и землепользование на территориях зон транспортной инфраструктуры

- Зона поселкового транспорта (ТЗ)

Зона транспортной инфраструктуры выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Железнодорожный транспорт;

- Автомобильный транспорт;

- Водный транспорт;

- Воздушный транспорт;

- Обслуживание автотранспорта;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Бытовое обслуживание;

- Деловое управление;

- Магазины;

- Банковская и страховая деятельность;

- Общественное питание;

- Гостиничное обслуживание;

- Склады;

- Связь.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка – 10 м, земельного участка гаражного кооператива - 20 м;

Минимальная площадь земельного участка – 1000 м2, земельного участка гаражного кооператива - 1200 м2; земельного участка для индивидуального гаража - 40 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей - 3;

Для гаражей индивидуального транспорта и гаражей в составе гаражного кооператива: максимальное количество этажей – 1; максимальная высота – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, для железнодорожного и воздушного транспорта – 40%.

3. Иные показатели.

Расстояние от АЗС с резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать по НПБ 111*, увеличивая их на 25%. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Удельные размеры площадок для стоянки автомашин – 2,5 м2/чел.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно- защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

В пределах территории поселений пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

На расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов) и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов.

4.Ограничения не установлены.

- Зона индивидуального транспорта (ТЗ)

Зона транспортной инфраструктуры выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Железнодорожный транспорт;

- Автомобильный транспорт;

- Водный транспорт;

- Воздушный транспорт;

- Обслуживание автотранспорта;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Бытовое обслуживание;

- Деловое управление;

- Магазины;

- Банковская и страховая деятельность;

- Общественное питание;

- Гостиничное обслуживание;

- Склады;

- Связь.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка – 10 м, земельного участка гаражного кооператива - 20 м;

Минимальная площадь земельного участка – 1000 м2, земельного участка гаражного кооператива - 1200 м2; земельного участка для индивидуального гаража - 40 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей - 3;

Для гаражей индивидуального транспорта и гаражей в составе гаражного кооператива: максимальное количество этажей – 1; максимальная высота – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, для железнодорожного и воздушного транспорта – 40%.

3. Иные показатели.

Расстояние от АЗС с резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать по НПБ 111*, увеличивая их на 25%. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Удельные размеры площадок для стоянки автомашин – 2,5 м2/чел.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно- защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

В пределах территории поселений пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

На расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов) и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов.

4.Ограничения не установлены.

- Зона внешнего стрнспорта (ТЗ)

Зона транспортной инфраструктуры выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Железнодорожный транспорт;

- Автомобильный транспорт;

- Водный транспорт;

- Воздушный транспорт;

- Обслуживание автотранспорта;

- Объекты придорожного сервиса;

- Объекты гаражного назначения;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Коммунальное облуживание;

- Бытовое обслуживание;

- Деловое управление;

- Магазины;

- Банковская и страховая деятельность;

- Общественное питание;

- Гостиничное обслуживание;

- Склады;

- Связь.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка – 10 м, земельного участка гаражного кооператива - 20 м;

Минимальная площадь земельного участка – 1000 м2, земельного участка гаражного кооператива - 1200 м2; земельного участка для индивидуального гаража - 40 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество этажей - 3;

Для гаражей индивидуального транспорта и гаражей в составе гаражного кооператива: максимальное количество этажей – 1; максимальная высота – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, для железнодорожного и воздушного транспорта – 40%.

3. Иные показатели.

Расстояние от АЗС с резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и других общественных зданий и сооружений следует принимать по НПБ 111*, увеличивая их на 25%. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Удельные размеры площадок для стоянки автомашин – 2,5 м2/чел.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно- защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

В пределах территории поселений пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов).

На расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (действующих нормативов) и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов.

4.Ограничения не установлены.

- Статья 25. Застройка и землепользование на территориях рекреационных зон

- Зона мест отдыха общего пользования  (РЗ)

Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, пикников, охоты, рыбалки и  занятие названной деятельностью. Размещение и содержание прогулочных зон и зон отдыха в городских лесах, скверах, парках, лесах; обустройство мест для купаний и лодочных прогулок; обустройство мест для пикников. Устройство баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, устройство туристических троп и дорожек, размещение  информационных щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Скверы,

- Бульвары,

- Парки,

- Пляжи,

- Специальные парки (зоопарки, дендрарии  и т.п.),

- Природно-познавательный туризм;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Спорт;

- Магазины;

- Общественное питание;

- Коммунальное облуживание;

- Обеспечение внутреннего правопорядка;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые  виды использования:

- Гостиничное обслуживание.

4) Предельные  размеры земельных участков и  предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные размеры земельных участков:

Минимальная площадь земельного участка - 200 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей – 2;

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 30%.

3. Иные показатели.

Минимальный коэффициент озеленения – 70% территории парка.

4.Ограничения не установлены.

- 2.Зона природных территорий (РЗ)

- Территории  покрытые лесом и кустарником, природного ландшафта, защитного озеленения, заболоченных территорий

Территории, предназначенные для расположения лесных насаждений и иных элементов природного ландшафта.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Заготовка древесины;

- Лесные плантации;

- Заготовка лесных ресурсов;

- Геологические изыскания;

- Резервные леса;

- Запас;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Природно-познавательный туризм;

- Охота и рыбалка;

- Коммунальное облуживание.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Запрещение капитального строительства.

- Ограничения не установлены.

- Статья 26. Застройка и землепользование на территриях зон сельскохозяйственного использования

Зона ведения садоводства и огородничества выделена для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, связанных с производством предназначенной для употребления в пищу биологической продукции и ее первичной (неглубокой) обработкой.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Ведение огородничества;

- Ведение садоводства;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Бытовое обслуживание;

- Общественное питания;

- Магазины;

- Спорт;

- Коммунальное облуживание;

- Обслуживание автотранспорта.

3) Условно разрешённые виды разрешённого использования:

- Объекты гаражного назначения;

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

- Обеспечение сельскохозяйственного производства;

- Животноводство.

4) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков.

Минимальная ширина земельного участка - 16 м;

Минимальная площадь земельного участка для огородничества - 200 м2, для садоводства – 400 м2.

Максимальная площадь земельного участка для садоводства и огородничества - 1500 м2.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

Для вспомогательного и условно разрешенного видов разрешённого использования минимальная площадь земельного участка - 1000 м2;

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных и вспомогательных видов разрешённого использования.

Максимальное количество  этажей - 3;

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка - 65%.

Магазины, общественное питание - общая площадь объекта капитального строительства не более 300 кв. м;

Объекты спорта - не требующие установления СЗЗ.

3.Ограничения не установлены.

- Статья 27. Зона акваторий (А)

Территории, предназначенные для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства, связанных с деятельностью и использованием водных ресурсов, и их охраны.

1) Основные виды разрешённого использования:

- Водные объекты;

2) Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Земельные участки (территории) общего пользования.

- Общее пользование водными объектами.

3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные размеры земельных участков:

Минимальная ширина земельного участка - 25 м;

Минимальная площадь земельного участка - 500 м2;

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей - 3;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

3.Ограничения не установлены.

Статья 28. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих установленному градостроительному регламенту территориальных зон

1. Земельные участки и объекты капитального строительства не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:

1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;

2) их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства не соответствуют утвержденным красным линиям в случае, если их границы выходят за пределы красной линии.

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты капитального строительства могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов капитального строительства до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок приведения видов использования земельного участка и прочно связанных с ним объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом устанавливается Администрацией поселения в соответствии с действующим законодательством.

4. Реконструкция, расширение и капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых объектов капитального строительства, прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими Правилами и градостроительными регламентами.

- Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (зоны с особыми условиями использования территорий поселения) Правил землепользования и застройки сельского поселения Правохеттинский изложить в следущей редакции:

- «Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (зоны с особыми условиями использования территорий поселения)

- Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории осуществляются:

- с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

- с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Состав и содержание ограничений и обременений использования земель поселка Правохеттинский установлен в зависимости от назначения территории, получившей особый правовой режим и (или) от функционального назначения и параметров режимообразующих объектов.

- 2.  Зоны с особыми условиями использования территории:

1) охранные зоны:

- электрических сетей;

- тепловых сетей;

- канализационных сетей и сооружений.

2) санитарно-защитные зоны:

- объектов общественно-делового назначения;

- объектов производственной инфраструктуры;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- объектов транспортной инфраструктуры;

- объектов специального назначения.

3) водоохранные зоны:

- прибрежная защитная полоса;

- водоохранные зоны.

4) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

5) санитарные разрывы:

- объектов транспортной инфраструктуры;

- - систем газоснабжения.

Статья 40. Охранные зоны.

1. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на территории городского поселения поселок Пагноды установлены охранные зоны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (данные правила не распространяются, на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу настоящего Постановления) охранные зоны устанавливаются:

1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- для линий напряжением до 1 киловольт – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- для линий напряжением от 1 до 20 киловольт – 10 м (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- для линий напряжением 35 киловольт – 15 м;

- для линий напряжением 110 киловольт – 20 м;

- для линий напряжением 150, 220 киловольт – 25 м;

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

5) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в пункте 1 части 3 настоящей статьи, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и проездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеперечисленных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических сетей определяется «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Для обеспечения сохранности действующих тепловых сетей установлены охранные зоны тепловых сетей.

Согласно Приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

3. Для обеспечения сохранности действующих сетей канализации установлены охранные зоны канализационных систем и сооружений.

Согласно "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168) охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм — не менее 5 метров от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более — от 10 до 25 метров в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

При неблагоприятных данных размеры охранных зон увеличивают.

СНиП 2.07.01-89* четко регламентирует расстояние по горизонтали от подземных сетей канализации до:

- до фундаментов зданий и сооружений — 5 м для напорной и 3 м для самотечной канализационной сети;

- до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог – 3 м для напорной и 1,5 метра для самотечной канализационной сети;

- до оси крайнего пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки - 4 метра,

- до оси крайнего пути железных дорог колеи 750 мм и трамвая - 2,8 метра,

- до бортового камня улицы, дорог и (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) – 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной канализационной сети,

- до наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги - 1 метр,

- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов – 1 метр,

- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ - 2 метра,

- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 35 до 110 кВ и выше - 3 метра.

В отдельных случаях дистанцию уменьшают или увеличивают, произведя окончательные расчеты и определившись с обоснованиями.

Статья 41. Санитарно – защитные зоны.

1. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспределительных сетей установлен санитарный разрыв от газораспределительных сетей.

Ширина данной зоны определена в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 и составляет:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в «Правилах охраны газораспределительных сетей»:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

2. В целях охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, установлена зона санитарной охраны источников водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 24.04.2002 № 3399, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации установлена зона санитарной охраны вокруг водозаборов, водопроводных сооружений и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 24.04.2002 № 3399. На основании данного нормативно-правового акта водозаборы подземных вод должны быть расположены вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.

По данным ТО ТУ Роспотребнадзора проект ЗСО водозабора поселка Правохеттинский отсутствует. Расчеты ЗСО, проведенные гидрогеологической службой ООО «НГП» составляют:

- 1 пояс - 30 м,

- 2 пояс - 315 м на северо-восток, 600 м на юго-восток,

- 3 пояс - 1000 м на юго-восток, 3000 м на северо-восток.

Размер зон санитарной охраны подземного водозабора ФЖК-1 и ФЖК-2 составляет:

- 1 пояс – 30м,

- 2 пояс – 85м,

- 3 пояс – 170м.

В настоящее время в стадии разработки  находится проект ЗСО водозабора ФЖК.

Для водопроводных сооружений  1 пояс совпадает с ограждением площадки сооружений.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водовода. Для поселка Правохеттинский  ширина СЗЗ водоводов составляет 50 м.

На территории первого пояса проводятся следующие мероприятия:

- территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

На территориях второго и третьего поясов проводятся следующие мероприятия:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

2) выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта на территории городского поселения поселок Правохеттинский установлены санитарный разрыв от объектов транспортных инфраструктур. Порядок установления данной зоны, её размер и режим пользования определяется в соответствии с действующим законодательством для каждого вида транспорта.

3.1 Согласно Нормам и Правилам проектирования отвода земель для железных дорог (ОСН 3.02.01-97), принятыми МПС России от 24.11.1997 № С-1360у и СНиП 2.07.01-89 жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной, которая составляет 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

3.2 В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Любые объекты, размещаемые в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования не должны ухудшать видимость на автодороге и условия безопасности дорожного движения, нормальные условия эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также обеспечивать безопасность проживающего и пребывающего на этой территории населения.

Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляются владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если для прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство). В указанном договоре должны быть предусмотрены технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации.

4. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 для предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, потенциально опасными для человека, в зависимости от мощности и в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов на территории городского поселения поселок Правохеттинский с подведомственной территорией установлены следующие размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий, коммунально-складских объектов и объектов транспортной инфраструктуры:

- объекты и производства II класса – 500 м;

- объекты и производства III класса – 300 м;

- объекты и производства IV класса – 100 м;

- объекты и производства V класса – 50 м.

Данная зона предназначена для обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а также до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

5. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях соблюдения требуемых гигиенических нормативов установлены санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения. Данная зона гарантирует санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, а ширина зоны обусловлена площадной характеристикой объекта и видом утилизированных отходов:

- объекты и производства I класса – 1000 м;

- объекты и производства III класса – 300 м.

Режим использования в санитарно-защитных зонах объектов специального назначения определен СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Статья 42. Водоохранные зоны

1. Для поддержания проток рек и озер в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод установлены водоохранная зона и прибрежная защитная полоса, на территории которых введены дополнительные ограничения природопользования. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

- для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров;

- ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров;

- ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

1.1 В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

1.2. В границах прибрежных защитных полос дополнительно к выше перечисленным ограничениям водоохранной зоны запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

1.3 В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, создание и эксплуатация лесных плантаций, размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Статья 43. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки которого, требования к режиму использования земель в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. До установления Правительством Российской Федерации порядка разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель, градостроительная и иная деятельность в указанных зонах регулируется федеральным и окружным земельным, градостроительным, в сфере охраны объектов культурного наследия и иным законодательством.

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом государственной власти автономного округа, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат согласованию с исполнительным органом государственной власти автономного округа, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной власти автономного округа, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную экспертизу.

6. Государственный орган исполнительной власти автономного округа, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.»